МОУ Нижегородская средняя общеобразовательная школа _________________________________________________________________

Международный конкурс школьных проектов по энергоэффективности

«Энергия и среда обитания»

- Практическая исследовательская  работа

Изучение способа сохранения теплового излучения домашнего радиатора с помощью  пищевой фольги

Лисевич Кирилл

8 класс

Научный руководитель:

учитель физики

высшей категории

И.Н. Колчина

п. Нижегородец  2017

Оглавление

- Введение………………………………………………………………. стр. 2

- Основная часть……………………………………………………...…стр. 2

  - Физические параметры экспериментальной комнаты.. стр. 2

  - Экспериментальные приборы………..………………… стр. 2

  - Описание экспериментальной установки….………….. стр. 2

  - Экспериментальные исследования………….…………. стр. 3

- Заключение ……………………………………………….…………стр. 5

- Список литературы …………………………………………………стр. 5

Введение

Вот и опять наступила зима.…  Люди утепляются к зиме: протыкивают щели и заклеивают рамы окон, в частных домах ставят вторые рамы.… В интернете [3] я нашел несколько способов утепления к зиме.

Например:

- расплавить парафин при 70ºC и шприцом залить его в щели окон;

- повесить короткие теплые зимние шторы;

- сделать раствор из ацетона, пенопласта и скипидара, чтобы промазать расколотые стекла;

- установить дома дополнительный электрический обогреватель.

Но все эти способы мне показались весьма трудоемкими или дорогостоящими. Но один способ: поместить за радиатор отражающую пленку, мне показался весьма интересным. Всем известно, еще с 8 класса, что фольга, как и все блестящее, имеет хорошую отражающую способность, что часто применяется в технике, на производстве и, конечно, в быту.

Целью своего исследования определяю следующее: станет ли теплее в комнате при помещении за радиатор батареи отражающей фольги и какую экономию денежных средств можно получить за счет такого простейшего устройства.

Рис. 1

Основная часть

  - Физические параметры экспериментальной

комнаты

- высота - 2,40м; длина – 5 м; ширина - 2,35м;

- окно  пластиковое пятикамерное;

- потолки натяжные;

- на полу – линолеум, сверху палас;

- обои – бумажные;

- обстановка: стол, диван, шкаф книжный,

шифоньер,  стойка для учебников,

Рис. 2

журнальный столик (рис. 1)

- радиатор – 11 секций, чугунный (рис. 2).

2.2 Экспериментальные приборы

Рис. 2

- Электронный термометр ТЭН 5 (рис. 3);

- Термометр уличный (рис. 4).

2.3. Описание экспериментальной установки

Рис. 3

за батарею радиатора помещается картонная

бумага, обернутая пищевой фольгой (рис.5)

Рис.4 4

2.4 Экспериментальные исследования

В течение пяти первых дней эксперимента

температура в комнате измерялась по

нескольким параметрам (без фольги

за радиатором):

- Непосредственно на радиаторе (рис. 5);

- На расстоянии 0,5 м, 1 м, 1,5 м и 2м от

радиатора на высоте 0м, 1,25 м и

Рис. 5

2,40м. (рис. 6,7,8)

Так же показания температуры снимались и с

уличного термометра (рис. 4).

В результате измерений получилась

следующая  сводная таблица (табл. 1)

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

До установки

Табл.1

|  | Высота измерения | t,ºC на улице | t,ºC у батареи | t,ºC на h=0,5 м | t,ºC на h=1 м | t,ºC на h=1,25 м | t,ºC на h=2 м | Центр комнаты | Средняя температура в течение дня в центре комнаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый день | 0 м | 8 | 30,5 | 21,2 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 22,2 |
|  | 1,25 м |  |  | 22,7 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | 22,0 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 24,9 | 24,5 | 22,4 | 24,1 | 24,0 |  |
| 2-ой день | 0 м | 9 | 33,4 | 21,4 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 22,4 |
|  | 1,25 м |  |  | 23,6 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 22,7 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,3 | 23,9 |  |
| 3-ий день | 0 м | 6 | 34,4 | 21,1 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 22,7 |
|  | 1,25 м |  |  | 23,0 | 23,2 | 23,5 | 23,4 | 23,4 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 26,0 | 25,9 | 24,9 | 24,7 | 24,2 |  |
| 4-ый день | 0 м | 5,2 | 29,9 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 21,9 |
|  | 1,25 м |  |  | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,1 | 21,9 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 23,7 | 23,5 |  |
| 5-ый день | 0 м | 3 | 31,1 | 20,6 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 22,4 |
|  | 1,25 м |  |  | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 24,4 | 24,3 | 23,7 | 23,6 | 23,8 |  |

На шестой день эксперимента за батарею радиатора поместили картонку, обернутую пищевой фольгой. С седьмого по одиннадцатый день эксперимента (вторая пятидневка), измерения повторились. В результате измерений получилась сводная таблица  (табл. 2)

После установки

Табл.2

|  | Высота измерения | t,ºC на улице | t,ºC у батареи | t,ºC на h=0,5 м | t,ºC на h=1 м | t,ºC на h=1,25 м | t,ºC на h=2 м | Центр комнаты | Средняя температура в течение дня в центре комнаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый день | 0 м | 6 | 32,9 | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 22,8 |
|  | 1,25 м |  |  | 23,1 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 24,5 | 24,6 |  |
| 2-ой день | 0 м | 7 | 34,3 | 21,4 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 20,9 | 23,5 |
|  | 1,25 м |  |  | 24,0 | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 24,1 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 26,1 | 26,0 | 25,7 | 25,4 | 25,6 |  |
| 3-ий день | 0 м | 12,7 | 34,4 | 21,3 | 21,2 | 20,9 | 20,8 | 20,6 | 23,0 |
|  | 1,25 м |  |  | 23,9 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,8 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 25,1 | 25,3 | 25,2 | 25,0 | 24,7 |  |
| 4-ый день | 0 м | 11,9 | 35,1 | 21,1 | 20,9 | 20,9 | 20,7 | 20,4 | 23,6 |
|  | 1,25 м |  |  | 24,6 | 24,3 | 24,2 | 24,5 | 24,4 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 26,4 | 26,2 | 26,2 | 26,1 | 26,0 |  |
| 5-ый день | 0 м | 9,3 | 34,5 | 21,7 | 21,5 | 21,1 | 20,9 | 20,8 | 23,2 |
|  | 1,25 м |  |  | 23,9 | 24,2 | 24,1 | 23,7 | 23,6 |  |
|  | 2,4 м |  |  | 26,2 | 26,0 | 25,9 | 25,6 | 25,2 |  |

Диагр.1

Сравнительный анализ (диаг.1) показывает, что средняя температура в центре комнаты выше в те дни, когда фольга находилась за радиатором. Причем, если подсчитать, то в среднем разница температур составила 0,756ºC, а это говорит об экономии тепловых ресурсов. По формуле

Q=cmΔt,

где 	Q-количество теплоты, полученное телом при нагревании, Дж;

c-удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг* ºC; с=1005 Дж/кг* ºC [2]

m-масса воздуха в комнате, кг; m=36,4кг

Δt-изменение температуры, ºC; Δt=0,756 ºC

Можно посчитать какая экономия тепла Q=27656 Дж.

При учете того, что в квартире есть еще одна комната, а так же кухня, ванна, туалет и прихожая общей площадью в 3 раза превышающие исследуемую комнату, то сохраненного тепла получилось около 110,6кДж, что составляет около 0,031кВтч в день или 1 кВтч в месяц. Экономия в таких маленьких масштабах, конечно небольшая (если не учитывать потерю энергии в окружающую среду). Но если учесть, что такие отражатели можно  поставить в каждой квартире и других организациях, то экономия энергии уже становится весьма ощутимой для населенного пункта. Себестоимость отражателя незначительна (картонка и пищевая фольга имеется в каждом доме)

Заключение

Цель моего эксперимента состояла в проверке гипотезы о том, что пищевая фольга, помещенная за радиатор отопления, отражает тепловое излучение в комнату. Гипотеза нашла подтверждение в моих измерениях и расчетах. Но экономия от такого изобретения оказалась весьма незначительная в масштабах квартиры, но если изобретение применить в учреждения и квартирах нашего населенного пункта, то думаю, что результат будет более впечатляющим. Такая экономия тепловых ресурсов поможет положительно отразиться на климате, так как не производит никаких вредных выбросов в атмосферу, позволит сэкономить газ в домах с АГВ и в газовой котельной поселка. Что в свою очередь уменьшит выбросы в атмосферу от сгорания газа.

Для продолжения эксперимента применим этот метод в школе (в кабинетах)

Список литературы

- http://himekoscho.ucoz.ru/load/5-1-0-100

- http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=868c2f1e-2931-4b99-979e-5083dc33ac95

- http://www.znaikak.ru/saveteplodoma.html